ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI – VẬT LÝ 9

I. TRẮC NGHIỆM. 12 câu 3 điểm. Từ bài 1 đến bài 30.

II. TỰ LUẬN:  4 câu 7 điểm. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo.

Câu 1. Bài 19 (1,5đ)

- Nêu các qui tắc an toàn khi sử dụng điện.

- Nêu những lợi ích của việc sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng.

- Nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng khi sử dụng các dụng cụ, thiết bị điện.

Câu 2. (2đ) Mạch điện có 3 điện trở (cho sẵn sơ đồ mạch điện).

Bài 1. Cho mạch điện như (hình 1).

Biết R1=10Ω; R2=60Ω; R3=30Ω, điện trở của các dây nối không đáng kể, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 45V. Hãy tính:

- Điện trở tương đương của đoạn mạch.

- b. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

R2

A

R1                                                     B

R3        Hình 1

Bài 2.  Cho mạch điện như (hình 2).

Biết R1=3Ω; R2=6Ω; R3=8Ω; đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 0,5A.

- Tính điện trở tương đương của mạch.

- Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở.

A              R1                                                          B

R3

Hình 2   	R2

Bài 3. Cho điện trở R1 = 15 Ω, R2  = 10Ω và R3 = 5 Ω được mắc với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế U =18V không đổi (như hình 3).

  - Tính điện trở tương đương của đoan mạch?

  - Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?

A                                                                            B

R2                        R3

Hình 3

R1

Câu 3. Bài 14, bài 17. Bài toán tính tiền điện. Tính P, Q, A, H, t, tiền điện. (2,5 đ).  Một số bài tập tham khảo:

Bài 1. Điện trở của bếp điện làm bằng nicrom có chiều dài 3m, tiết diện 0,06 mm2, điện trở suất 1,10.10-6 Ωm. Được đặt vào hiệu điện thế U= 220V và sử dụng trong thời gian 15 phút.

a) Tính điện trở của bếp và công suất tiêu thụ của bếp.

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong khoảng thời gian trên.

Bài 2. Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.

- Tính cường độ dòng điện chạy qua bàn là.

- Tính điện trở của bàn là.

Bài 3. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế U= 220V thì dòng điện chạy qua bếp có cường độ 6,8A.

- Tính công suất của bếp điện.

- Mỗi ngày bếp được sử dụng như trên trong 45 phút. Tính phần điện năng có ích mà bếp cung cấp trong 30 ngày, biết hiệu suất của bếp là 80%.

Bài 4. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là 2,5A.

- Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 5 phút.

- Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25oC thì thời gian đun là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích. Tính hiệu suất của bếp, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

- Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp trong 30 ngày, giá 1 KW.h là 2000 đồng.

Bài 5. Một lò sưởi điện có ghi 220 – 880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 2 giờ mỗi ngày.

- Tính nhiệt lượng mà lò sưởi này tỏa ra trong mỗi ngày theo đơn vị J và kW.h.

- Tính tiền điện phải trả cho việc dùng lò sưởi trên trong 30 ngày. Cho rằng giá tiền điện là 2000đ/kW.h.

Bài 6. Một ấm điện có ghi 220V-1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 25oC. Hiệu suất của ấm là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước được coi là có ích.

- Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

- Tính nhiệt lượng mà ấm điện tỏa ra khi đó.

- Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

Câu 4. Vẽ đường sức từ, xác định chiều đường sức từ, xác định cực của nam châm (1đ).

Ví dụ như một số bài tập tham khảo sau:

Bài 1. Nêu các cách khác nhau để xác định tên cực của một thanh nam châm khi màu sơn đánh dấu cực đã bị tróc hết.

Bài 2: Biết chiều một đường sức từ của thanh nam châm thẳng như trên hình vẽ. Hãy xác định tên các từ cực của nam châm.

A                                      B

Bài 3. Cho một nam châm thẳng. Hãy vẽ đường sức từ, xác định chiều đường sức từ.

Chú ý:

Tóm tắt có cho điểm.

Xem lại các bài tập đã giải ở lớp: Bài 11; bài 14; bài 17 trong sách giáo khoa.